ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ К МОНТАЖУ ДВЕРЕЙ

Уважаемый клиент, ознакомьтесь с требованиями по подготовке к монтажу дверей, чтобы обеспечить возможность качественной установки и долговечность дверных конструкций.

На всем протяжении монтажных работ необходимо присутствие Заказчика или его представителя, уполномоченного принимать решения, касающихся монтажа, а также работ монтажника.

Требования к помещению при установке дверей

1. Стены должны иметь достаточную прочность для установки дверей. В случае, если стены возведены из щелевого кирпича, пеноблоков, гипсокартона, или других облегченных материалов, необходимо выполнить их усиление в местах крепления дверной коробки.

2. Проем должен быть П-образной формы, с ровной поверхностью. При этом верхняя часть проема должна быть параллельна уровню горизонта, а боковые — друг другу. Боковые проемы и стена должны быть перпендикулярны уровню горизонта. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проема. Проем должен быть укреплен и очищен от строительного мусора. Толщина стен должна составлять не менее 70 мм. Если толщина стен меньше 70 мм, решение о возможности установки принимается на месте техническим специалистом.

3. Услуги, связанные с использованием красок, растворов (заливка пола, штукатурка, грунтование, покраска, поклейка обоев) к моменту установки должны быть завершены. В противном случае гарантия Исполнителя на оказанные услуги не распространяется. При проведении строительных работ после монтажа двери могут разбухнуть от большого количества влаги и пострадать от строительной пыли.

4. Необходимо, чтобы все помещения, в котором будут оказывать услуги, были достаточно освещены, обязательно наличие искусственного освещения.

5. Необходимо наличие свободного помещения, расположенного на этаже, где будут производится монтажные работы, не далее 10 м от проёмов, для размещения стола и инструмента монтажника. Критерии к данному помещению - минимум 9 м² со сторонами не менее 3 м. В этом помещении необходимо наличие свободной розетки переменного тока напряжением 220V в рабочем состоянии не далее 5 м от рабочего места монтажника.

6. Все помещения, в которых будут производиться работы, должны быть отапливаемыми. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах +15-27°C. При установке входных дверей температура воздуха должна быть не ниже +5°C.

7. Водоснабжение и туалет должны быть в свободном доступе для сотрудников Исполнителя.

8. Помещение, в котором оказываются услуги, должно соответствовать всем нормативам и требованиям Ростехнадзора, пожарной безопасности и должно быть обеспечено приточной вентиляцией.

9. Невозможна установка дверей одновременно с монтажом натяжных потолков и проведением прочих строительных работ, в том числе сборки мебели.

Чтобы услуга была оказана максимально качественно Заказчику необходимо:

• Заранее сообщить о наличии и местонахождении скрытых инженерных коммуникаций (электрические сети, система водоснабжения и др.).

• Обеспечить защиту напольных покрытий, стен и бытовых приборов, техники, мебели от попадания на них строительного мусора и пыли. Для этого Заказчику необходимо приобрести рулон полиэтиленовой пленки, обернуть пленкой мебель, бытовую технику, мелкие предметы интерьера, застелить пол, свернуть ковры и вынести их в другую комнату. Наличие пыли в процессе монтажа неизбежно.

• Исключить присутствие животных и детей на время монтажа. Шум во время монтажа может беспокоить/пугать детей и домашних питомцев. Кроме того, они могут мешать процессу монтажа.